Таблица Параметров Безопасности Продукта

В соответствии с 91/155 ЕС

Дата печати: 31.07.2026		                            Дата внесения последних изменений: 17.07.2019

Наименование продукта: Чистящее средство : 4.4  LocaLan Extra Shine

| 1. Название компании и наименование средства: . |  |
| --- | --- |
| Наименование продукта: | Чистящее средство 4.4 LocaLan Extra Shine |
| Название компании производителя / Поставщика | ЗАО «Адрия и К» |
| Информация предоставлена: | ЗАО «Адрия и К» |
| В экстренном случае обращаться: | АО “Адрия и К”, 194356, Санкт-Петербург, Промзона ПАРНАС, 5-верхний пер., д.17., лит.А (812)600-42-40, 600-42-41 (812)600-42-39 |

| 2. Состав / Информация об ингредиентах: .. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические характеристики: |  |  |  |  |  |
| Описание: |  |  |  |  |  |
| Водный раствор смеси веществ, не имеет химического наименования. # Состав -вода очищенная, -органическая кислота, -НПАВ -стабилизаторы |  |  |  |  |  |
|  | Потенциально опасные ингредиенты в соответствии с ЕС 89/542: |  |  |  |  |
|  | Химическое название | CAS номер | Класс опасности | Концентрация |  |
| Смесь жирных алкоксилированных спиртов; 37251-67-5 52232-09-4 37311-02-7; 3; 1-10%. Лимонная кислота; 5949-29-1; 3; 1-15%. |

| 3. Фразы риска: . |  |
| --- | --- |
| Классификация: |  |
| Сигнальное слова ОСТОРОЖНО Умеренно опасное вещество 4.4 LocaLan Extra Shine По степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007. В производстве средства используется кислота, которая в больших количествах мог вызывать раздражение слизистых оболочек пищевода, желудка, кишечника, дыхательных путей и кожных покровов. Может вызывать загрязнения обьектов окружающей среды. Вредно для акватических организмов. |  |
| Фразы риска: может вызывать коррозию, обладает раздражающим действием на незащищенную кожу, слизистые оболочки, серьезный риск повреждения глаз, вредно при проглатывании, токсично для водных организмов R36, R38, R66, R48/21/22, R51, H290, Н302, Н313, Н314, Н316, Н318, Н320, Н401 |  |

4. Меры по оказанию первой помощи: .

Основная информация:

При вдыхании: В случае кашля, одышки, боли в горле пострадавшего вывести на чистый воздух. При неприятных ощущениях обратитесь к врачу.

При попадании на кожу:

В случае попадания на кожу удалить загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды или под душем При неприятных ощущениях обратитесь к врачу.

При попадании в глаза:

При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

При проглатывании:

При попадании в желудок прополоскать рот. Дать выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

5. Меры по борьбе с пожаром: .

Средства борьбы с огнем:

Средство 4.4 LocaLan Extra Shine относятся к негорючим веществам. В процесс горения может быть вовлечена упаковка. В случае, если продукт окажется в зоне пожара, используйте обычные противопожарные меры. После выкипания воды средство может разлагаться с образованием токсичных газов: оксидов углерода,и других, неидентифицированных соединений.

Средства защиты:

Нет необходимости в специальных средствах защиты. Используйте обычные средства индивидуальной защиты при работе на пожаре. Дополнительная техническая информация: см. пункт 9

6. Меры по предотвращению последствий непредвиденного розлива: .

Средства защиты персонала: Используйте подходящую защитную одежду, очки и перчатки

Меры по защите окружающей среды: Перед утилизацией разбавлять большим количеством воды

Меры по сбору и уничтожению:

Собирать с помощью абсорбирующего жидкость материала (песка, опилок, универсальных абсорбентов и т. п.)

Утилизировать в контейнере для химических отходов

Нейтразизовать слабым основанием. При разливе большого количества средства сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Засыпать оставшееся средство песком или другим инертным материалом, собрать для дальнейшей утилизации в соответствии с местным законодательством. Место розлива омыть большим количеством воды. Не допускать попадания средства в водоемы, подвалы, канализацию

При

7. Обращение со средством и его хранение: .

Обращение со средством (также см. пп. 8 и 15 )

Указания по безопасному обращению:

Руководствуйтесь обычными правилами по безопасному обращению с химическими реактивами

Указания по предотвращению взрывов и пожаров:

Средство 4.4 LocaLan Extra Shine относится к пожаробезопасным и невзрывоопасным веществам.

Хранение средства: -Продукт должен храниться в закрытой упаковке в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +50С и не выше 250С, на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных систем, защищённым от прямых солнечных лучей. Срок годности изделия 4.4 LocaLan Extra Shine при соблюдении условий хранения составляет 24 месяца со дня изготовления.

Требования к помещениям и контейнерам: Нет специальный требований. Контейнер должен быть герметичен. Может вызывать коррозию металлов.

Указания по совместному хранению: не хранить рядом с основаниями.

Дополнительная информация по хранению: нет

8. Допустимая концентрация, нуждающаяся в контроле, и персональные средства защиты: .

Дополнительная техническая информация: см. пункт 7

ПДК лимонной кислоты моногидрата в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м3 Обязательно использование приточно- вытяжной вентиляции.

Дополнительная информация:

Данные указаны согласно документации, действительной на момент последней редакции Таблицы

Средства персональной защиты: спецодежда для защиты от воздействия кислот.

Общие указания по персональной защите и гигиене:

Немедленно снимайте загрязненную средством одежду

Мойте руки, уходя на перерыв и после работы

Избегать попадания в глаза и на кожу После работы с сухой лимонной кислотой необходимо почистить зубы и принять душ.

Защита органов дыхания: при работе с концентратом требуется защита органов дыхания: респираторы универсальные, противогаз.

Защита рук: защитные перчатки

Защита глаз: герметичные, плотно прилегающие очки

| 9. Физические и химические параметры продукта: . |  |
| --- | --- |
| Внешний вид: | Жидкость |
| Цвет: | От бесцветного до желтоватого |
| Запах: | Слабый специфический запах |
| Группа горючести | Негорючее вещество |
| Температура вспышки: | Отсутствует |
| Температура воспламенения: | Отсутствует |
| Температура самовоспламенения: | Отсутствует |
| Температурные пределы распространения пламени: | Отсутствуют |
| Растворимость / Смешиваемость с водой: | В любых пропорциях |
| Значение рН 1% водн р-ра: | 2-3 |

10. Стабильность и реакционная способность: .

Термическая устойчивость / Граничные условия:

При правильном использовании в соответствии со спецификацией не разлагается

Опасные реакции:

Бурно реагирует с основаниями. При соблюдении условий хранения и использования не происходит опасных реакций.

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении:

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении: возможно образование монооксида и диоксида углерода, а также других, неидентифицированных органических соединений.

| 11. Токсикологическая информация: . |  |
| --- | --- |
| Токсичность: |  |
| Смесь жирных алкоксилированных спиртов оральный LD50 2745 mg/kg крыса |  |
| Лимонная кислота. Острая токсичность Может причинить вред при попадании на кожу. Вредно при попадании внутрь. кожный LD50 >2.000 mg/kg кролик ECHA оральный LD50 5.400 mg/kg мышь ECHA Вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз. Вызывает серьезное повреждение глаз. Не классифицируется как респираторный раздражитель или аллерген кожи. Не классифицируется как мутагенный для половых клеток. Не классифицируется как канцерогенный. Не классифицируется как репродуктивный токсин Может вызывать раздражение дыхательных путей Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов (повторяющееся воздействие). Не классифицируется как представляющий опасность при вдыхании. |  |

12. Информация по экологической безопасности: .

Основные положения:

Отсутствуют опытные данные об экотоксичности смеси веществ в целом. Средство не должно попадать в сточные воды неразбавленным. При использовании по прямому назначению средство не представляет собой опасности для окружающей среды

13. Указания по утилизации средства: .

Продукт:

Рекомендации:

Не уничтожать совместно с бытовыми отходами. Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные воды или в систему водоснабжения

Упаковка со следами продукта:

Рекомендации: По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество.

Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства, а также требованиями органом местной власти по утилизации отходов.

Рекомендуемое моющее средство:

Вода.

| 14. Информация по перевозке / Транспортировке средства: . |  |
| --- | --- |
| Средство 4.4 LocaLan Extra Shine коррозионная жидкость. Класс 8, подкласс 8.1 Средство транспортируется любыми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Класс опасного груза по критериям ГОСТ 19433- 8, подкласс опасного груза 8.1. Классификационный шифр – 8113( ГОСТ 19433), 8013 (железнодорожные перевозки). Манипуляционные знаки “верх”, “хранить при температуре 5-25С ”. Группа упаковки по списку ООН- III( вещества с низкой степенью опасности). |  |

| 15. Регламентируемая информация: . |  |
| --- | --- |
| Символ и класс опасности продукта: |  |
| По степени воздействия на организм человека 4.4 LocaLan Extra Shine относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007. |  |
| Фразы безопасности: |  |
| S 26 | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу |
| S 28 | При попадании на кожу, немедленно смыть большим количеством воды |
| S 45 | При несчастном случае или неприятных ощущениях немедленно обратиться к врачу |
| S 36/37/39 R41 R38 S39 H290 R36 R66 R48/21/22 R51 Н302 | Надевать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз (лица) Риск повредить глаза. Раздражает кожу. Используйте защиту глаз, лица. Может вызывать коррозию металлов. Вызывает раздражение глаз Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи Опасность серьёзного вреда здоровью при длительном воздействии. Опасно при попадании на кожу. Опасно при проглатывании Токсично для водных организмов Вредно при проглатывании |

16. Дополнительная информация: .

Информация, указанная в документе, отображает самые последние данные. Тем не менее, она не описывает все возможные характеристики средства и не может являться основанием для договорных отношений.

Внутренний код:

По всем вопросам обращаться: (812)600-42-41