Таблица Параметров Безопасности Продукта

В соответствии с 91/155 ЕС

Дата печати: 31.07.2026		                            Дата внесения последних изменений: 05.08.2019

Наименование продукта:  :  1.4  LocaLan  Effect Laminat

| 1. Название компании и наименование средства: . |  |
| --- | --- |
| Наименование продукта: | Чистящее средство : 1.4 LocaLan Effect Laminat |
| Название компании производителя / Поставщика | ЗАО «Адрия и К» |
| Информация предоставлена: | ЗАО «Адрия и К» |
| В экстренном случае обращаться: | АО “Адрия и К”, 194356, Санкт-Петербург, Промзона ПАРНАС, 5-верхний пер., д.17., лит.А (812)600-42-40, 600-42-41 (812)600-42-39 |

| 2. Состав / Информация об ингредиентах: .. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические характеристики: |  |  |  |  |  |
| Описание: |  |  |  |  |  |
| Водный раствор смеси веществ, не имеет химического наименования. # Состав -вода очищенная, -НПАВ, - комплексообразователь, -консервант |  |  |  |  |  |
|  | Потенциально опасные ингредиенты в соответствии с ЕС 89/542: |  |  |  |  |
|  | Химическое название | CAS номер | Класс опасности | Концентрация |  |
|  | Оксиэтилированный спирт | 68439-50-9 | 3 | 0-5% |  |
|  | Оксиэтилированный спирт | 68439-46-3 | 3 | 0-5% |  |
|  | Трилон Б Этилендиаминтетрауксусная кислота натриевая соль | 6381-92-6 | 3 | 0-5% |  |

| 3. Фразы риска: . |  |
| --- | --- |
| Классификация: |  |
| Сигнальное слова ОСТОРОЖНО Умеренно опасное вещество По степени воздействия на организм человека 1.4 LocaLan Effect Laminat относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007. Может вызывать загрязнения обьектов окружающей среды. Токсично для водных организмов. |  |
| Фразы риска: может вызывать коррозию, обладает раздражающим действием на незащищенную кожу, слизистые оболочки, при попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги, токсично при проглатывании, при попадании в глаза вызывает необратимые последствия, токсично для водных организмов, химическая продукция, вызывающая коррозию металлов. R36, R38, R66, R48/21/22, H290, Н301, Н302, Н314, Н315, Н318, Н320, Н401 Символ опасности: жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие металл и руку. |  |

4. Меры по оказанию первой помощи: .

Основная информация:

При вдыхании: В случае кашля, одышки, боли в горле пострадавшего вывести на чистый воздух. При неприятных ощущениях обратитесь к врачу.

При попадании на кожу:

В случае попадания на кожу удалить загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды или под душем При неприятных ощущениях обратитесь к врачу.

При попадании в глаза:

При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение нескольких минут, затем немедленно обратиться к врачу.

При проглатывании:

При попадании в желудок прополоскать рот. Дать выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

5. Меры по борьбе с пожаром: .

Средства борьбы с огнем:

Средство 1.4 LocaLan Effect Laminat относится к негорючим веществам. В процесс горения может быть вовлечена упаковка. В случае, если продукт окажется в зоне пожара, используйте обычные противопожарные меры. После выкипания воды средство может разлагаться с образованием токсичных газов: оксидов углерода, оксидов азота.

Средства защиты:

Нет необходимости в специальных средствах защиты. Используйте обычные средства индивидуальной защиты при работе на пожаре. Дополнительная техническая информация: см. пункт 9

6. Меры по предотвращению последствий непредвиденного розлива: .

Средства защиты персонала: Используйте подходящую защитную одежду, очки и перчатки

Меры по защите окружающей среды: Перед утилизацией разбавлять большим количеством воды

Меры по сбору и уничтожению:

Собирать с помощью абсорбирующего жидкость материала (песка, опилок, универсальных абсорбентов и т. п.)

Утилизировать в контейнере для химических отходов

Нейтрализовать слабой кислотой. При разливе большого количества средства сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Засыпать оставшееся средство песком или другим инертным материалом, собрать для дальнейшей утилизации в соответствии с местным законодательством. Место розлива омыть большим количеством воды. Не допускать попадания средства в водоемы, подвалы, канализацию

При

7. Обращение со средством и его хранение: .

Обращение со средством (также см. пп. 8 и 15 )

Указания по безопасному обращению:

Руководствуйтесь обычными правилами по безопасному обращению с химическими реактивами

Указания по предотвращению взрывов и пожаров:

Средство 1.4 LocaLan Effect Laminat относится к пожаробезопасным и невзрывоопасным веществам.

Хранение средства: -Продукт должен храниться в закрытой упаковке в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +50С и не выше 250С, на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных систем, защищённым от прямых солнечных лучей. Срок годности изделия 1.4 LocaLan Effect Laminat при соблюдении условий хранения составляет 24 месяца со дня изготовления.

Требования к помещениям и контейнерам: Хранить в упаковке завода- производителя. Контейнер должен быть герметичен. Может вызывать коррозию металлов.

Указания по совместному хранению: не хранить рядом с кислотами.

Дополнительная информация по хранению: нет

8. Допустимая концентрация, нуждающаяся в контроле, и персональные средства защиты: .

Дополнительная техническая информация: см. пункт 7

ПДК в воздухе рабочей зоны при производстве и использовании для этилендиаминтетрауксусной кислоты натриевая соль составляет 2,0 мг/м³ Обязательно использование приточно- вытяжной вентиляции.

Дополнительная информация:

Данные указаны согласно документации, действительной на момент последней редакции Таблицы

Средства персональной защиты: спецодежда для защиты от воздействия щелочей.

Общие указания по персональной защите и гигиене:

Немедленно снимайте загрязненную средством одежду

Мойте руки, уходя на перерыв и после работы

Избегать попадания в глаза и на кожу

Защита органов дыхания: при работе с концентратом требуется защита органов дыхания: респираторы универсальные, противогаз.

Защита рук: защитные перчатки

Защита глаз: герметичные, плотно прилегающие очки

| 9. Физические и химические параметры продукта: . |  |
| --- | --- |
| Внешний вид: | Жидкость |
| Цвет: | От бесцветного до бледно желтого |
| Запах: | Слабый |
| Группа горючести | Негорючее вещество |
| Температура вспышки: | Отсутствует |
| Температура воспламенения: | Отсутствует |
| Температура самовоспламенения: | Отсутствует |
| Температурные пределы распространения пламени: | Отсутствуют |
| Растворимость / Смешиваемость с водой: | В любых пропорциях |
| Значение рН 1% водн р-ра: | 9-10 |

10. Стабильность и реакционная способность: .

Термическая устойчивость / Граничные условия:

При правильном использовании в соответствии со спецификацией не разлагается

Опасные реакции:

Реагирует с кислотами. При соблюдении условий хранения и использования не происходит опасных реакций.

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении:

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении: возможно образование монооксида и диоксида углерода, а также других, не идентифицированных органических соединений.

| 11. Токсикологическая информация: . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Токсичность: умеренно опасный продукт по степени воздействия. |  |  |  |
| Первичный раздражающий эффект: |  |  |  |
|  | на коже | Разъедает кожу и слизистые оболочки |  |
|  | на глазах | Сильно разъедает глаза, вызывает необратимые последствия. |  |
|  | при вдыхании | Сильно разъедает слизистые оболочки |  |
|  | при проглатывании | Сильно разъедает полость рта и пищевод, и создает опасность прободения пищевого тракта и желудка. |  |
| Сенсибилизирующий эффект: |  |  |  |
| Сенсибилизирующий эффект неизвестен |  |  |  |
| Дополнительная информация по токсикологии: |  |  |  |
| Трилон Б Токсичность. LD50 крыса (орально): 1.000 - 2.000 mg/kg Раздражающее действие Первичное раздражение слизистой оболочки кролик: раздражающий. (Test-BASF) Повышение чувствительности: Не оказывает сенсибилизирующего действия. Оксиэтилированный спирт Острая токсичность оральный LD50 ≥2.000 mg/kg крыса ECHA, кожный LD50 >2.000 mg/kg крыса ECHA Не классифицируется как коррозионный/раздражитель кожи. Не классифицируется как серьезный повреждитель глаз или раздражитель глаз. Не классифицируется как респираторный раздражитель или аллерген кожи. Не классифицируется как мутаген зародышевых клеток, канцероген или токсин для репродукции • Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов (однократное воздействие). • Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов (повторяющееся воздействие). Не классифицируется как представляющий опасность при проглатывании. |  |  |  |

12. Информация по экологической безопасности: .

Основные положения:

Средство не должно попадать в сточные воды. Токсично для водных организмов. Требует предварительного разбавления водой перед сливом При использовании по прямому назначению средство не представляет собой опасности для окружающей среды

13. Указания по утилизации средства: .

Продукт:

Рекомендации:

Не уничтожать совместно с бытовыми отходами. Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные воды или в систему водоснабжения

Упаковка со следами продукта:

Рекомендации: По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество.

Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства, а также требованиями органом местной власти по утилизации отходов.

Рекомендуемое моющее средство:

Вода.

| 14. Информация по перевозке / Транспортировке средства: . |  |
| --- | --- |
| Средство 1.4 LocaLan Effect Laminat слабощелочная жидкость. Номер ООН 1719. Средство транспортируется любыми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Класс опасного груза по критериям ГОСТ 19433- 8, подкласс опасного груза 8.2. Манипуляционные знаки “верх”, “хранить при температуре 5-25С ”. Группа упаковки по списку ООН- II. Транспортная маркировка: цвет знака опасности: верхняя часть- белая, нижняя- черная. Символ, наносимый на знаке опасности : жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие металл и руку. Надпись белым цветом ЕДКОЕ, КОРРОЗИОННОЕ. Манипуляционные знаки “верх” и “хранить при температуре +5+25С” |  |

| 15. Регламентируемая информация: . |  |
| --- | --- |
| Символ и класс опасности продукта: Класс 8: Коррозионные вещества. Номер ООН 1719 |  |
| По степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007. |  |
| Фразы безопасности: |  |
| S 26 | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу |
| S 28 | При попадании на кожу, немедленно смыть большим количеством воды |
| S 45 | При несчастном случае или неприятных ощущениях немедленно обратиться к врачу |
| S 36/37/39 R41 R38 S39 H290 R36 R66 R48/21/22 Н302 Н401 H301 | Надевать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз (лица) Риск повредить глаза. Раздражает кожу. Используйте защиту глаз, лица. Может вызывать коррозию металлов. Вызывает раздражение глаз Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи Опасность серьёзного вреда здоровью при длительном воздействии. Опасно при попадании на кожу. Опасно при проглатывании Вредно при проглатывании Токсично для водных организмов Токсично при проглатывании |
| H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз H315 Вызывает раздражение кожи H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз H 320 Вызывает раздражение глаз |  |

16. Дополнительная информация: .

Информация, указанная в документе, отображает самые последние данные. Тем не менее, она не описывает все возможные характеристики средства и не может являться основанием для договорных отношений.

Внутренний код:

По всем вопросам обращаться: (812)600-42-41