| 1. Название компании и наименование средства: . |  |
| --- | --- |
| Наименование продукта: | LocaLan Extra для мытья посуды вручную |
| Название компании производителя / Поставщика | ЗАО «Адрия и К» |
| Информация предоставлена: | ЗАО «Адрия и К» |
| В экстренном случае обращаться: | АО “Адрия и К”, 194356, Санкт-Петербург, Промзона ПАРНАС, 5-верхний пер., д.17., лит.А (812)600-42-40, 600-42-43 (812)600-42-39 |

| 2. Состав / Информация об ингредиентах: .. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Химические характеристики: |  |  |
| Описание: |  |  |
| Водный раствор не представляющих опасности ингредиентов и приведенных ниже соединений: # Состав -вода очищенная, -ПАВ анионного типа, -ПАВ неионного типа, -отдушка, -краситель, -стабилизаторы |  |  |
|  | Потенциально опасные ингредиенты в соответствии с ЕС 89/542: |  |
| Химическое название; CAS номер; Символ опасности; Концентрация. Неонол АФ 09-10; 26027-38-3; 3; 0-8. Натрий едкий; 1310-73-2; 2; 0-5. Алкилбензолсульфо кислота; 27176-87-0; 3; 5-15. Диэтаноламид жирных кислот кокосового масла; 68603-42-9; 3; 0-5. Консервант; 52-51-7; 2; 0-1. |

| 3. Фразы риска: . |  |
| --- | --- |
| Классификация: |  |
| Сигнальное слова отсутствует малоопасные вещества согласно ТУ 20.41.32.110-003-31089933-2019 По степени воздействия на организм человека LocaLan Extra для мытья посуды вручную относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007. В производстве средств используются сильные неорганические щёлочи, которые оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки пищевода, желудка; кожные покровы. При обращении с LocaLan Extra для мытья посуды вручную следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены. |  |
| Фразы риска: может вызывать коррозию, обладает раздражающим действием на незащищенную кожу, слизистые оболочки. S26, S28, S45, R36, R38, R66, Н320. |  |

4. Меры по оказанию первой помощи: .

Основная информация:

Немедленно снять загрязненную средством одежду. Обильно промыть пораженное место водой.

При попадании средства в дыхательные пути вывести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу:

В случае попадания на кожу удалить загрязненную одежду и обувь. Промыть кожу большим количеством воды или под душем При неприятных ощущениях обратитесь к врачу. Перед повторным использованием одежду и обувь тщательно вымыть.

При попадании в глаза:

При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

При проглатывании:

При попадании в желудок прополоскать рот. Дать выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

5. Меры по борьбе с пожаром: .

Средства борьбы с огнем:

LocaLan Extra для мытья посуды вручную негорючая жидкость. В случае нахождения в зоне возгорания используйте водяной туман, пену, диоксид углерода. При тушении пожара не допускайте попадания стоков в водостоки, канализационные коллекторы или источники питьевой воды

Средства защиты:

Пожарным следует использовать защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Дополнительная техническая информация: см. пункт 9

6. Меры по предотвращению последствий непредвиденного розлива: .

Средства защиты персонала: Используйте подходящую защитную одежду, очки и перчатки

Меры по защите окружающей среды: Избегайте рассредоточения пролитого продукта, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

Меры по сбору и уничтожению:

Разлитый продукт собирать с помощью абсорбирующего жидкость материала (песка, опилок, универсальных абсорбентов и т. п.) Соберите совком в контейнер для химических отходов для последующей утилизации. При разливе большого количества средства сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Засыпать оставшееся средство песком или другим инертным материалом, собрать для дальнейшей утилизации в соответствии с местным законодательством. Место розлива омыть большим количеством воды. Не допускать попадания средства в водоемы, подвалы, канализацию

7. Обращение со средством и его хранение: .

Обращение со средством (также см. пп. 8 и 15 )

Указания по безопасному обращению:

Руководствуйтесь обычными правилами по безопасному обращению с химическими реактивами

Указания по предотвращению взрывов и пожаров:

LocaLan Extra для мытья посуды вручную негорюч.

Хранение средства: Продукт должен храниться в закрытой упаковке в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +50С и не выше 250С, на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных систем, защищённым от прямых солнечных лучей. Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок годности – 24 месяца со дня изготовления продукции.

Требования к помещениям и контейнерам: Нет специальный требований. Контейнер должен быть герметичен.

Указания по совместному хранению: нет

Дополнительная информация по хранению: нет

8. Допустимая концентрация, нуждающаяся в контроле, и персональные средства защиты: .

Дополнительная техническая информация: см. пункт 7

ПДК натрия едкого в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м3 Обязательно использование приточно- вытяжной вентиляции.

Дополнительная информация:

Данные указаны согласно документации, действительной на момент последней редакции Таблицы

Средства персональной защиты:

Общие указания по персональной защите и гигиене:

Немедленно снимайте загрязненную средством одежду

Мойте руки, уходя на перерыв и после работы

Избегайте попадания в глаза и на кожу

Защита органов дыхания: нет необходимости

Защита рук: защитные перчатки

Защита глаз: герметичные, плотно прилегающие очки

| 9. Физические и химические параметры продукта: . |  |
| --- | --- |
| Внешний вид: | жидкость |
| Цвет: | Слегка желтоватая |
| Запах: | Согласно отдушки |
| Группа горючести | Негорючее вещество |
| Температура вспышки: | Отсутствует |
| Температура воспламенения: | Отсутствует |
| Температура самовоспламенения: | Отсутствует |
| Температурные пределы распространения пламени: | Отсутствуют |
| Плотность при 20 оС: | 1,02 ± 0,05 |
| Растворимость / Смешиваемость с водой: | В любых пропорциях |
| Значение рН 1% водн р-ра: | 6,5- 8,5 |

10. Стабильность и реакционная способность: .

Термическая устойчивость / Граничные условия:

При правильном использовании в соответствии со спецификацией не разлагается

Опасные реакции:

При соблюдении условий хранения и применения нет опасных реакций.

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении:

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении: возможно образование монооксида и диоксида углерода, оксидов азота, оксидов серы а также других, неидентифицированных органических соединений.

| 11. Токсикологическая информация: . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Токсичность: |  |  | По степени воздействия на организм человека LocaLan Extra для мытья посуды вручную относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007 |
| Первичный раздражающий эффект: |  |  |  |
|  | на коже | Сильно раздражает кожу |  |
|  | на глазах | Сильно раздражает глаза |  |
|  | при вдыхании | Раздражает слизистые оболочки |  |
|  | при проглатывании | Обладает сильным раздражающим действием на слизистые оболочки пищевода, желудка; |  |
| Сенсибилизирующий эффект: |  |  |  |
| Сенсибилизирующий эффект неизвестен |  |  |  |

12. Информация по экологической безопасности: .

Основные положения:

Средство не должно попадать в сточные воды или в систему водоснабжения При использовании по прямому назначению средство не представляет собой опасности для окружающей среды

13. Указания по утилизации средства: .

Продукт:

Рекомендации: Тара и упаковка утилизируются как бытовые отходы, в соответствии с местным экологическим законодательством

.По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов. Избегать попадания средства в сточные воды или в систему водоснабжения

Упаковка со следами продукта: Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства, а также требованиями органом местной власти по утилизации отходов.

Рекомендации:

Уничтожать в соответствии с официальными инструкциями по уничтожению химической упаковки

Рекомендуемое моющее средство:

Вода.

14. Информация по перевозке / Транспортировке средства: .

Груз не является опасным в плане транспортировки

-Упакованный продукт транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. -На железнодорожном транспорте транспортирование упакованного продукта проводят в крытых вагонах повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах.

| 15. Регламентируемая информация: . |  |
| --- | --- |
| Символ и класс опасности продукта: малоопасные вещества согласно ТУ 20.41.32.110-003-31089933-2019 По степени воздействия на организм человека LocaLan Extra для мытья посуды вручную относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007. |  |
| Груз не классифицируется, как опасный. |  |
| Фразы риска: обладает раздражающим действием на незащищенную кожу, слизистые оболочки, повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. |  |
| Фразы безопасности: |  |
| S 26 | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу |
| S 28 | При попадании на кожу, немедленно смыть большим количеством воды |
| S 45 | При несчастном случае или неприятных ощущениях немедленно обратиться к врачу |
| R38 H315 | Раздражает кожу. Вызывает раздражение кожи |

16. Дополнительная информация: .

Информация, указанная в документе, отображает самые последние данные. Тем не менее, она не описывает все возможные характеристики средства и не может являться основанием для договорных отношений.

По всем вопросам обращаться: (812)600-42-41