Таблица Параметров Безопасности Продукта

В соответствии с 91/155 ЕС

Дата печати: 31.07.2026		                            Дата внесения последних изменений: 17.07.2019

Наименование продукта: Чистящее средство : 2.6 LocaLan  Super Acryl

| 1. Название компании и наименование средства: . |  |
| --- | --- |
| Наименование продукта: | Чистящее средство 2.6 LocaLan Super Acryl |
| Название компании производителя / Поставщика | ЗАО «Адрия и К» |
| Информация предоставлена: | ЗАО «Адрия и К» |
| В экстренном случае обращаться: | АО “Адрия и К”, 194356, Санкт-Петербург, Промзона ПАРНАС, 5-верхний пер., д.17., лит.А (812)600-42-40, 600-42-41 (812)600-42-39 |

| 2. Состав / Информация об ингредиентах: .. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические характеристики: |  |  |  |  |  |
| Описание: |  |  |  |  |  |
| Водный раствор смеси веществ, не имеет химического наименования. # Состав -вода очищенная, -органические кислоты, -НПАВ |  |  |  |  |  |
|  | Потенциально опасные ингредиенты в соответствии с ЕС 89/542: |  |  |  |  |
|  | Химическое название | CAS номер | Класс опасности | Концентрация |  |
| Лауриламиноксид; 1643-20-5; 3; 0-5%. Щавелевая кислота; 144-62-7; 3; 0-5%. Метансульфоновая кислота; 75-75-2; 2; 5-15%. |

| 3. Фразы риска: . |  |
| --- | --- |
| Классификация: |  |
| Сигнальное слова ОСТОРОЖНО Умеренно опасное вещество 2.6 LocaLan Super Acryl По степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007. В производстве средства используются кислоты, которые в больших количествах могут вызывать раздражение слизистых оболочек пищевода, желудка, кишечника, дыхательных путей и кожных покровов. Может вызывать загрязнения обьектов окружающей среды. |  |
| Фразы риска: может вызывать коррозию, обладает раздражающим действием на незащищенную кожу, слизистые оболочки, серьезный риск повреждения глаз, вредно при проглатывании, токсично для водных организмов R36, R38, R66, R48/21/22, H290, Н302, Н313, Н314, Н316, Н318, Н320, Н401 |  |

4. Меры по оказанию первой помощи: .

Основная информация:

При вдыхании: В случае кашля, одышки, боли в горле пострадавшего вывести на чистый воздух. При неприятных ощущениях обратитесь к врачу.

При попадании на кожу:

В случае попадания на кожу удалить загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды или под душем При неприятных ощущениях обратитесь к врачу.

При попадании в глаза:

При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

При проглатывании:

При попадании в желудок прополоскать рот. Дать выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

5. Меры по борьбе с пожаром: .

Средства борьбы с огнем:

Средство 2.6 LocaLan Super Acryl относится к негорючим веществам. В процесс горения может быть вовлечена упаковка. В случае, если продукт окажется в зоне пожара, используйте обычные противопожарные меры. После выкипания воды средство может разлагаться с образованием токсичных газов: оксидов фосфора, оксидов углерода, оксидов серы.

Средства защиты:

Нет необходимости в специальных средствах защиты. Используйте обычные средства индивидуальной защиты при работе на пожаре. Дополнительная техническая информация: см. пункт 9

6. Меры по предотвращению последствий непредвиденного розлива: .

Средства защиты персонала: Используйте подходящую защитную одежду, очки и перчатки

Меры по защите окружающей среды: Перед утилизацией разбавлять большим количеством воды

Меры по сбору и уничтожению:

Собирать с помощью абсорбирующего жидкость материала (песка, опилок, универсальных абсорбентов и т. п.)

Утилизировать в контейнере для химических отходов

Нейтрализовать слабым основанием. При разливе большого количества средства сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Засыпать оставшееся средство песком или другим инертным материалом, собрать для дальнейшей утилизации в соответствии с местным законодательством. Место розлива омыть большим количеством воды. Не допускать попадания средства в водоемы, подвалы, канализацию

При

7. Обращение со средством и его хранение: .

Обращение со средством (также см. пп. 8 и 15 )

Указания по безопасному обращению:

Руководствуйтесь обычными правилами по безопасному обращению с химическими реактивами

Указания по предотвращению взрывов и пожаров:

Средство 2.6 LocaLan Super Acryl относится к пожаробезопасным и невзрывоопасным веществам.

Хранение средства: -Продукт должен храниться в закрытой упаковке в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +50С и не выше 250С, на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных систем, защищённым от прямых солнечных лучей. Срок годности изделия 2.6 LocaLan Super Acryl при соблюдении условий хранения составляет 24 месяца со дня изготовления.

Требования к помещениям и контейнерам: Нет специальный требований. Контейнер должен быть герметичен. Может вызывать коррозию металлов.

Указания по совместному хранению: не хранить рядом с основаниями.

Дополнительная информация по хранению: нет

8. Допустимая концентрация, нуждающаяся в контроле, и персональные средства защиты: .

Дополнительная техническая информация: см. пункт 7

ПДК щавелевой кислоты дигидрата в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м3 Обязательно использование приточно- вытяжной вентиляции.

Дополнительная информация:

Данные указаны согласно документации, действительной на момент последней редакции Таблицы

Средства персональной защиты: спецодежда для защиты от воздействия кислот.

Общие указания по персональной защите и гигиене:

Немедленно снимайте загрязненную средством одежду

Мойте руки, уходя на перерыв и после работы

Избегать попадания в глаза и на кожу После работы с сухой щавелевой кислотой необходимо почистить зубы и принять душ.

Защита органов дыхания: при работе с концентратом требуется защита органов дыхания: респираторы универсальные, противогаз.

Защита рук: защитные перчатки

Защита глаз: герметичные, плотно прилегающие очки

| 9. Физические и химические параметры продукта: . |  |
| --- | --- |
| Внешний вид: | Жидкость |
| Цвет: | От бесцветного до желтоватого |
| Запах: | Слабый приятный запах согласно отдушки |
| Группа горючести | Негорючее вещество |
| Температура вспышки: | Отсутствует |
| Температура воспламенения: | Отсутствует |
| Температура самовоспламенения: | Отсутствует |
| Температурные пределы распространения пламени: | Отсутствуют |
| Растворимость / Смешиваемость с водой: | В любых пропорциях |
| Значение рН 1% водн р-ра: | 2-3 |

10. Стабильность и реакционная способность: .

Термическая устойчивость / Граничные условия:

При правильном использовании в соответствии со спецификацией не разлагается

Опасные реакции:

Бурно реагирует с основаниями. При соблюдении условий хранения и использования не происходит опасных реакций.

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении:

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении: возможно образование монооксида и диоксида углерода, оксидов азота, а также других, неидентифицированных органических соединений.

| 11. Токсикологическая информация: . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Токсичность: умеренно опасный продукт по степени воздействия. |  |  |  |
| Первичный раздражающий эффект: |  |  |  |
|  | на коже | Разъедает кожу и слизистые оболочки |  |
|  | на глазах | Сильно разъедает глаза |  |
|  | при вдыхании | Сильно разъедает слизистые оболочки |  |
|  | при проглатывании | Сильно разъедает полость рта и пищевод, и создает опасность прободения пищевого тракта и желудка. |  |
| Сенсибилизирующий эффект: |  |  |  |
| Сенсибилизирующий эффект неизвестен |  |  |  |
| Щавелевая кислота. Острая токсичность. Источник оральный LD50 7.500 mg/kg крыса , кожный LD50 20.000 mg/kg кролик. Не классифицируется как коррозионный/раздражитель кожи. Вызывает серьезное повреждение глаз. Не классифицируется как респираторный раздражитель или аллерген кожи. Не классифицируется как мутаген зародышевых клеток, канцероген или токсин для репродукции • Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов (однократное воздействие). Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов (повторяющееся воздействие). Не классифицируется как представляющий опасность при вдыхании. Метансульфоновая кислота. Вредно при попадании внутрь. Вредно при попадании на кожу. Острая токсичность кожный LD50 >1.000 mg/kg кролик Вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз. Вызывает серьезное повреждение глаз. Не классифицируется как респираторный раздражитель или аллерген кожи. Не классифицируется как мутагенный для половых клеток. Не классифицируется как канцерогенный. Не классифицируется как репродуктивный токсин Может вызывать раздражение дыхательных путей Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов (повторяющееся воздействие). Не классифицируется как представляющий опасность при вдыхании. |  |  |  |

12. Информация по экологической безопасности: .

Основные положения:

Отсутствуют опытные данные об экотоксичности смеси веществ в целом. Средство не должно попадать в сточные воды. При использовании по прямому назначению средство не представляет собой опасности для окружающей среды

13. Указания по утилизации средства: .

Продукт:

Рекомендации:

Не уничтожать совместно с бытовыми отходами. Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные воды или в систему водоснабжения

Упаковка со следами продукта:

Рекомендации: По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество.

Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства, а также требованиями органом местной власти по утилизации отходов.

Рекомендуемое моющее средство:

Вода.

| 14. Информация по перевозке / Транспортировке средства: . |  |
| --- | --- |
| Средство 2.6 LocaLan Super Acryl коррозионная жидкость. Номер ООН 1760. Средство транспортируется любыми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Класс опасного груза по критериям ГОСТ 19433- 8, подкласс опасного груза 8.1. Классификационный шифр – 8113( ГОСТ 19433), 8013 (железнодорожные перевозки). Манипуляционные знаки “верх”, “хранить при температуре 5-25С ”. Группа упаковки по списку ООН- III( вещества с низкой степенью опасности). |  |

| 15. Регламентируемая информация: . |  |
| --- | --- |
| Символ и класс опасности продукта: Класс 8: Коррозионные вещества. Номер ООН 1760 |  |
| По степени воздействия на организм человека 2.6 LocaLan Super Acryl относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007. |  |
| Фразы безопасности: |  |
| S 26 | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу |
| S 28 | При попадании на кожу, немедленно смыть большим количеством воды |
| S 45 | При несчастном случае или неприятных ощущениях немедленно обратиться к врачу |
| S 36/37/39 R41 R38 S39 H290 R36 R66 R48/21/22 Н302 | Надевать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз (лица) Риск повредить глаза. Раздражает кожу. Используйте защиту глаз, лица. Может вызывать коррозию металлов. Вызывает раздражение глаз Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи Опасность серьёзного вреда здоровью при длительном воздействии. Опасно при попадании на кожу. Опасно при проглатывании Вредно при проглатывании |

16. Дополнительная информация: .

Информация, указанная в документе, отображает самые последние данные. Тем не менее, она не описывает все возможные характеристики средства и не может являться основанием для договорных отношений.

Внутренний код:

По всем вопросам обращаться: (812)600-42-41